| C1 S’informer | C2 Chercher / Modéliser | C3 Raisonner / Argumenter | C4 Calculer / Illustrer (Numérique) | C5 Calculer / Illustrer (Manuel) | C6 Communiquer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rechercher, extraire et organiser l’info | Traduire un problème industriel en maths | Déduire, justifier, démontrer | Utiliser les outils informatiques | Calculer et illustrer à la main | Rendre compte d’une démarche |

COURS : LES NOMBRES COMPLEXES
De la théorie mathématique à l’application industrielle

# Introduction : Pourquoi les nombres complexes en ingénierie ?

Dans l’ensemble des nombres réels (R), le carré d’un nombre est toujours positif ou nul. Par conséquent, une équation simple comme x2+1=0 (soit x2=−1) n’a aucune solution. Pour dépasser cette limite, les mathématiciens ont imaginé un nombre dont le carré serait égal à −1. En mathématiques pures, ces nombres complexes ont été créés pour résoudre des équations polynomiales.

Cependant, dans le milieu industriel, leur utilité est redoutable pour une tout autre raison : la résolution d’équations différentielles en régime sinusoïdal. Que ce soit le courant électrique dans un moteur asynchrone, ou les vibrations mécaniques d’une ligne d’usinage, la majorité des phénomènes industriels impliquent des ondes de forme sinusoïdale.

En mathématiques pures, le nombre imaginaire fondamental est noté i (tel que i2=−1). Cependant, en électrotechnique et en électronique, la lettre i désigne déjà l’intensité du courant variable i(t). Pour éviter toute confusion tragique dans vos calculs, nous utiliserons systématiquement la lettre j (j comme "jmaginaire") dans ce cours.

On définit donc le nombre complexe j tel que :

j2=−1

L’ensemble de tous les nombres complexes est noté C.

# Fondations Mathématiques : Algèbre et Géométrie

Un nombre complexe z peut être perçu comme un "vecteur" dans un plan à deux dimensions composé d’un axe réel et d’un axe imaginaire.

## La forme algébrique : Composantes cartésiennes

Tout nombre complexe z s’écrit de manière unique sous la forme algébrique :

z=a+jb

Où a et b sont des nombres réels.

- a est la partie réelle de z, notée Re(z). (Par ex. la "Résistance" pure).

- b est la partie imaginaire de z, notée Im(z). (Par ex. la "Réactance").

Opérations de base : Les règles de calcul (addition, multiplication) sont les mêmes que pour les réels, en se rappelant toujours que j2=−1.

- Addition : on additionne les réels entre eux, et les imaginaires entre eux.
(2+3j)+(4−j)=(2+4)+(3−1)j=6+2j

- Multiplication : on développe de façon classique.
(2+j)(3−2j)=6−4j+3j−2j2=6−j−2(−1)=8−j

Le conjugué et la division : Pour diviser, on utilise le conjugué. Le conjugué d’un nombre z=a+jb est noté z=a−jb. Propriété : z×z=(a+jb)(a−jb)=a2−(jb)2=a2+b2. Le résultat devient un réel pur !

En électricité, l’admittance Y est l’inverse de l’impédance Z. Si Z=3+4j Ω :

Y=1Z=13+4j

Pour écrire ce résultat sous forme algébrique, on multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur (3−4j) :

Y=1×(3−4j)(3+4j)(3−4j)=3−4j32+42=3−4j25=0,12−j0,16 Siemens

## Représentation géométrique : Le plan complexe

Tout comme un réel représente un point sur une droite, un nombre complexe z=a+jb représente un point M de coordonnées (a,b) dans un plan muni d’un repère orthonormé. C’est la base de la représentation de Fresnel en électrotechnique.

## Formes trigonométrique et exponentielle

Plutôt que des coordonnées (x,y), il est souvent plus pertinent de décrire le vecteur par sa distance et son angle.

Pour un nombre complexe z=a+jb associé au point M :

- Le module (noté |z| ou ρ) est la distance OM : ρ=a2+b2. (En industrie : l’amplitude ou la valeur efficace).

- L’argument (noté θ ou arg(z)) est l’angle orienté : cos(θ)=aρ et sin(θ)=bρ. (En industrie : le déphasage).

On aboutit alors à la forme la plus utilisée en calcul de phaseurs grâce à Euler :

z=ρcosθ+jsinθ=ρejθ

Rappels des opérations sur la forme exponentielle :

- Multiplication : Les amplitudes se multiplient, les phases s’additionnent.
ρ1ejθ1×ρ2ejθ2=(ρ1ρ2)ej(θ1+θ2)

- Dérivation temporelle : Pour un signal z(t)=Zejωt, sa dérivée est dzdt=jωz(t). Dériver revient simplement à multiplier par jω !

Soit une tension modélisée par le complexe U=100+j1003.

- Valeur efficace (Module) : U=1002+(1003)2=10000+30000=40000=200 V.

- Déphasage (Argument) : cos(θ)=100200=0,5 et sin(θ)=1003200=32. Donc θ=π3 rad (60∘).

La forme exponentielle est donc : U=200ejπ3.

# Application I : L’Électrotechnique et l’Électronique

Travailler avec des fonctions sinusoïdales du temps i(t)=Imaxcos(ωt+φ) est mathématiquement lourd. L’astuce des ingénieurs est d’associer à chaque signal son complexe associé (le phaseur) I=Iejφ.

## Diagrammes de Fresnel

Le diagramme de Fresnel permet de visualiser les déphasages sous forme vectorielle, ce qui est très utile pour anticiper le comportement des moteurs et des compensateurs de charge.

## L’Impédance Complexe (Z)

La loi d’Ohm U=RI se généralise au régime alternatif temporel en introduisant l’impédance complexe :

U=Z×I

| Composant | Équation diff. | Impédance complexe Z |
| --- | --- | --- |
| Résistance R | u(t)=R⋅i(t) | ZR=R |
| Inductance (Bobine) L | u(t)=Ldidt | ZL=jLω |
| Capacité (Condensateur) C | i(t)=Cdudt | ZC=1jCω=−j1Cω |

## Loi de Kirchhoff complexes et Câblage Série

Considérons un circuit RLC série basique qu’on trouve dans les filtrages industriels.

L’impédance totale équivalente en série s’additionne simplement :

Zeq=R+jLω−j1Cω=R+jLω−1Cω

## Problématique Industrielle : La Puissance Complexe S

Enedis ou votre fournisseur d’électricité facture en partie l’énergie réactive. Le bilan de puissance est calculé en complexes !

S=U⋅I=P+jQ

- P est la Puissance Active (en Watts, utile pour générer un mouvement).

- Q est la Puissance Réactive (en VAR, nécessaire pour magnétiser les bobines).

- |S| est la Puissance Apparente (en VA, déterminant la taille du câble et du transformateur).

# Application II : Analyse Vibratoire et Modélisation

La mécanique vibratoire s’appuie totalement sur les nombres complexes pour analyser le comportement d’une machine tournante mal équilibrée ou la suspension d’un moteur et résoudre les oscillations contraintes.

L’équation du mouvement d’une suspension industrielle donne :

md2xdt2+cdxdt+kx=F(t)

En passant en notation complexe, où la position devient x(t)⇒Xejωt :

(−mω2+jcω+k)X=F0

On extrait directement l’amplitude complexe de vibration : X=F0(k−mω2)+jcω.

On y voit le problème phare de l’ingénierie mécanique : le point de résonance ! Si ω2=km, la partie réelle s’annule, et seule la partie imaginaire (l’amortisseur) limite la casse de la machine.

# Exercices d’entraînement type BTS

Exercice 1 : Gymnastique algébrique
Soit z1=3−2j et z2=1+4j. Calculer sous forme algébrique :

- A=z1+z2

- B=z1×z2

- C=z1z2

Exercice 2 : Formes exponentielles
Écrire les nombres complexes suivants sous la forme exponentielle ρejθ :

- z3=1+j

- z4=3−j

Exercice 3 : Équation caractéristique (Mécanique / Électronique)
Lors de l’étude d’un système oscillant, on obtient l’équation caractéristique suivante. Résoudre dans C :

r2+2r+5=0

On considère un moteur électrique modélisé par une charge industrielle inductive comportant une résistance R=15 Ω en série avec une bobine L=47.7 mH. Le réseau fournit une tension efficace U=230 V à la fréquence f=50 Hz. (ω=2πf≈314 rad/s).

- Calculer l’impédance complexe de la résistance ZR et de l’inductance ZL.

- En déduire l’impédance totale complexe Z=ZR+ZL.

- Déduire le module |Z| (en Ohms) et le déphasage φ du courant par rapport à la tension.

- Calculer le courant efficace I absorbé par le montage.

- Si la tension est la référence de phase (U=230ej0), quelle est l’expression complexe de I ? Tracez rapidement l’allure du diagramme de Fresnel.

Un moteur d’une masse m=100 kg est monté sur des plots élastiques provoquant une raideur totale k=100000 N/m et un amortissement visqueux c=500 Ns/m. Il subit un balourd tel que la force vaut F(t)=F0ejωt avec F0=500 N et la machine tourne à 150 rad/s (ω).

- Calculez la raideur complexe dynamique de ce système : Kdyn=k−mω2+jcω.

- Calculez l’amplitude du déplacement vibratoire |X|=F0|Kdyn|.

# Corrigés

Correction - Exercice 1

- A=(3−2j)+(1+4j)=4+2j

- B=(3−2j)(1+4j)=3+12j−2j−8j2=3+10j+8=11+10j

- C=3−2j1+4j=(3−2j)(1−4j)(1+4j)(1−4j)=3−12j−2j+8j212+42=3−14j−817=−517−j1417

Correction - Exercice 2

- Pour z3=1+j : ρ=12+12=2. arg(z3)=θ tel que cosθ=1/2 et sinθ=1/2, d’où θ=π4. Résultat : z3=2ejπ/4.

- Pour z4=3−j : ρ=3+(−1)2=4=2. arg(z4)=θ tel que cosθ=3/2 et sinθ=−1/2, d’où θ=−π6. Résultat : z4=2e−jπ/6.

Correction - Exercice 3 L’équation est r2+2r+5=0. Le discriminant est Δ=22−4(1)(5)=4−20=−16. Puisque Δ<0, il y a deux racines complexes conjuguées. On peut écrire −16=(4j)2. Les racines sont r1=−2−4j2=−1−2j et r2=−2+4j2=−1+2j.

Correction - Exercice 4

- ZR=15 Ω et ZL=jLω=j×0,0477×314≈15j Ω.

- En série, on additionne : Z=15+15j Ω.

- Module : Z=152+152=450=152≈21,21 Ω. Déphasage φ=arctan(1515)=45∘ ou π4 rad.

- Loi d’Ohm en module : I=UZ=23021,21≈10,84 A.

- Courant complexe : I=UZ=230ej021,21ejπ/4=10,84e−jπ/4. Dans le graphe, U est horizontal et I pointe vers le bas à un angle de −45∘ (courant en retard en raison de l’inductance).

Correction - Exercice 5

- Masse m=100, raideur k=100000, amortissement c=500, pulsation ω=150.

Kdyn&=100000−100(150)2+j(500×150)&=100000−100(22500)+j75000&=100000−2250000+j75000&=−2150000+j75000 N/m

- Le module de cette "raideur dynamique" est : |Kdyn|=(−2150000)2+(75000)2≈2151307 N/m.
L’amplitude de vibration est donc : |X|=5002151307≈0,23×10−3 m=0.23 mm.